航测案例 | 如何用无人机实景三维来做不动产确权？

不动产确权项目一直是国家地理信息数据普查的长期和重大任务，由国土资源部、财政部、住房和城乡建设部、农业部、国家林业局联合下发的《关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》，明确要求结合国家建立和实施不动产统一登记制度的有关要求，将农房等集体建设用地上的建筑物、构筑物纳入宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证的工作范围，实现统一调查、统一确权登记、统一发证。利用无人机及倾斜摄影相机进行地面数据采集，通过后期模型处理及线划图采集，实现高效的不动产调查统计作业，是近年来不动产确权的一个新思路及有效方法。

大疆旗下M210 RTK V2无人机搭载赛尔无人机旗下PSDK101S倾斜摄影相机，进行航测采集任务，在不动产确权项目上为客户带来全新的高效解决方案。

本次项目实例：大同湖农场位于洪湖市的东北部。北抵东荆河(古称沔水)，与仙桃市的东荆河洲滩相望;南临内荆河(今四湖总干渠;古称夏水、长夏河)，与大沙湖农场交界;东与新滩镇毗邻;西与黄家口镇接壤。大同湖垦区跨东经113 34" 113 49,北纬29 55"30 08之间。垦区总面积142.39平方公里，65个大小自然村。

01设备人员

作业队伍分为航飞组+像控组，进行外业采集工作。

航飞组1人，为拥有专业测UTC资质证书的飞手，使用无人机设备为大疆M210 RTK V2无人机，采集设备为赛尔PSDK101S五镜头相机。

像控组为2人，拥有多年的外业像控布控经验，使用设备为专业RTK设备。两组人员搭乘一辆SUV，能够完整搭载飞机+相机+RTK设备+人员。

02项目实施

2.1 测区规划

本次实例展示测区范围面积为0.2平方公里，考虑测区外扩，规划架次2架次，M210 RTK V2无人机搭载赛尔五镜头，单架次作业时间约28分钟。

无人机飞手在地面通过地面站预先选择测区规划航线，飞行高度100M，影像分辨率0.016m，外扩设计100M，航向重叠度80%，旁向重叠度70%，外业飞行时间约60分钟。

2.2 像控布设

如下图所示，本次不动产确权项目像控布设数量为11个，得益于M210 RTK V2无人机自带的网络实时差分对定位精度的帮助，像控数量相较于传统倾斜摄影测量更少，工作量更小。

03数据处理

本次实例项目数据处理内业时间共8h。

（部分模型瓦块）

（部分模型瓦块）

（部分模型瓦块）

3.1 空三报告

项目空三报告如下：

3.2 建模效果

模型静态截图：